# OPNsense auf Proxmox

Netzwerk-Segmentierung mit Firewall

Schritt-für-Schritt Anleitung mit ausführlichen Diagrammen

Version 1.0 | Mai 2026

# Inhaltsverzeichnis

Milestone I: Vorbereitung - Backup, Dokumentation, ISO-Download

Milestone II: Proxmox Netzwerk - Bridges anlegen, NICs zuweisen

Milestone III: OPNsense VM - VM erstellen, installieren, Grundkonfiguration

Milestone IV: LAN migrieren - Test-VM, DHCP/DNS, schrittweise Migration

Milestone V: WireGuard VPN - Plugin, Tunnel, Firewall-Regeln

Milestone VI: MGMT-Netz - nic2, vmbr_MGMT, Proxmox isolieren (Optional)

Milestone VII: Härtung & Erweiterungen - IDS/IPS, VLANs (Optional)

Anhang: NIC-Zuordnung, Troubleshooting, Best Practices

# NIC-Zuordnung (Überblick)

Wichtige Hinweise:

vmbr_LAN ist eine interne Bridge ohne physisches NIC

nic2 und vmbr_MGMT sind optional für zusätzliche Sicherheit

WireGuard (wg0) ist ein virtuelles VPN-Interface

# Milestone I: Vorbereitung

## Ziel

Backup erstellen, Netzwerk dokumentieren und ISO-Image bereitstellen.

### Schritt-für-Schritt

#### 1.1 Backup erstellen (WICHTIG!)

Proxmox-Konfiguration sichern:

cp -r /etc/network /root/backup-network-$(date +%Y%m%d)

VM-Backups erstellen (GUI: Datacenter → Backup)

Aktuelle Netzwerk-Konfiguration dokumentieren

#### 1.2 Netzwerk-Planung dokumentieren

IP-Adressbereiche festlegen:

WAN: 192.168.178.0/24 (Router-Netz)

LAN (neu): 192.168.10.0/24 (OPNsense LAN)

MGMT (optional): 192.168.50.0/24 (Management)

VPN: 10.10.10.0/24 (WireGuard)

NIC-Zuordnung planen (siehe NIC-Tabelle)

Rollback-Strategie definieren

#### 1.3 OPNsense ISO herunterladen

Download von: https://opnsense.org/download/

Architektur: amd64

Image Type: dvd (komplette Installation)

ISO auf Proxmox hochladen: local → ISO Images → Upload

# Milestone II: Proxmox Netzwerk-Bridges

## Ziel

Netzwerk-Bridges in Proxmox erstellen und NICs zuordnen.

### Schritt-für-Schritt

#### 2.1 Bestehende Konfiguration prüfen

GUI: Node → Network

vmbr0 sollte bereits existieren (an nic0)

IP-Adresse notieren (z.B. 192.168.178.220)

#### 2.2 vmbr1 erstellen (OPNsense WAN)

1. Node → Network → Create → Linux Bridge

2. Name: vmbr1

3. IPv4/CIDR: leer lassen (keine IP auf Bridge)

4. Bridge ports: nic1 (zweite physische NIC)

5. Autostart: aktivieren

6. Apply Configuration

#### 2.3 vmbr_LAN erstellen (Internes LAN)

1. Node → Network → Create → Linux Bridge

2. Name: vmbr_LAN (oder vmbr2)

3. IPv4/CIDR: leer lassen

4. Bridge ports: LEER (keine physische NIC!)

5. Comment: Internal LAN behind OPNsense

6. Apply Configuration

Wichtig: vmbr_LAN ist eine rein virtuelle Bridge ohne physisches Interface. Alle VMs hinter der Firewall nutzen diese Bridge.

#### 2.4 vmbr_MGMT erstellen (Optional - Management)

1. Node → Network → Create → Linux Bridge

2. Name: vmbr_MGMT (oder vmbr3)

3. IPv4/CIDR: leer lassen

4. Bridge ports: nic2 (dritte NIC, falls vorhanden)

5. Comment: Isolated Management Network

6. Apply Configuration

# Milestone III: OPNsense VM erstellen

## Ziel

OPNsense Firewall VM erstellen, installieren und grundlegend konfigurieren.

### Schritt-für-Schritt

#### 3.1 VM erstellen

1. Rechtsklick auf Node → Create VM

2. General: VM ID 100, Name: OPNsense

3. OS: ISO Image auswählen, Guest OS: Other

4. System: Standard (BIOS: Default, SCSI Controller: VirtIO SCSI)

5. Disks: 20 GB, Storage: local-lvm, Cache: Write back

6. CPU: 2 Cores, Type: host

7. Memory: 2048 MB

8. Network: Bridge: vmbr1, Model: VirtIO

#### 3.2 Zusätzliche Netzwerk-Interfaces hinzufügen

Nach VM-Erstellung:

VM 100 → Hardware → Add → Network Device

net1: Bridge: vmbr_LAN, Model: VirtIO (LAN Interface)

Optional: net2: Bridge: vmbr_MGMT, Model: VirtIO

#### 3.3 OPNsense Installation

1. VM starten → Console öffnen

2. Login: installer / opnsense

3. Keymap: de (German) oder us (English) auswählen

4. Install (UFS): Guided installation auswählen

5. Installation durchführen (Stripe - keine Redundanz)

6. Root-Passwort setzen (sicheres Passwort!)

7. Complete Install → Reboot

8. ISO-Image entfernen: Hardware → CD/DVD → Do not use

#### 3.4 Interface-Zuordnung

Nach Neustart im Console:

1. Interfaces assign (Option 1)

2. WAN Interface: vtnet0 (an vmbr1)

3. LAN Interface: vtnet1 (an vmbr_LAN)

4. Optional Interfaces: vtnet2 (MGMT)

#### 3.5 LAN IP konfigurieren

Set interface IP address (Option 2):

Interface: 2 (LAN)

IPv4: 192.168.10.1/24

IPv6: none

DHCP Server: yes (Range: 192.168.10.100 - 192.168.10.200)

#### 3.6 Web-GUI Zugriff

Test-VM oder Laptop an vmbr_LAN anschließen

Browser öffnen: https://192.168.10.1

Login: root / <gesetztes Passwort>

Setup-Wizard durchlaufen

# Milestone IV: LAN Migration

## Ziel

VMs schrittweise von direktem Router-Zugang auf OPNsense-LAN migrieren.

### Schritt-für-Schritt

#### 4.1 DHCP Server in OPNsense konfigurieren

Services → DHCPv4 → [LAN]

Enable: aktivieren

Range: 192.168.10.100 - 192.168.10.200

DNS Servers: 192.168.10.1 (OPNsense)

Gateway: 192.168.10.1

Save

#### 4.2 Firewall-Regeln erstellen

Firewall → Rules → LAN

Add Rule:

Action: Pass

Interface: LAN

Protocol: any

Source: LAN net

Destination: any

Description: Allow LAN to any

Save → Apply Changes

#### 4.3 Test-VM erstellen und testen

1. Neue VM oder bestehende Test-VM nutzen

2. Network Device: vmbr_LAN

3. VM starten

4. IP-Adresse prüfen (sollte 192.168.10.x sein)

5. Internet-Zugriff testen: ping 8.8.8.8

6. DNS testen: ping google.com

#### 4.4 VMs einzeln migrieren

Für jede VM:

1. VM herunterfahren

2. Hardware → Network Device → Edit

3. Bridge: vmbr_LAN auswählen

4. OK → VM starten

5. Konnektivität testen

6. Nächste VM

⚠ WICHTIG: Proxmox Host NICHT migrieren! Der Host bleibt auf vmbr0 für Zugriff.

# Milestone V: WireGuard VPN

## Ziel

WireGuard VPN einrichten für sicheren Remote-Zugriff.

### Schritt-für-Schritt

#### 5.1 WireGuard Plugin installieren

1. System → Firmware → Plugins

2. Suche: wireguard

3. os-wireguard installieren (+)

4. Installation bestätigen

#### 5.2 WireGuard Server konfigurieren

VPN → WireGuard → Local

Add (+):

Name: wg0

Listen Port: 51820

Tunnel Address: 10.10.10.1/24

Peers: (noch keine)

Save

#### 5.3 WireGuard Interface aktivieren

VPN → WireGuard → Instances

Enable wg0 aktivieren

Apply

#### 5.4 Firewall-Regeln für WireGuard

Firewall → Rules → WAN

Add Rule:

Action: Pass

Protocol: UDP

Destination Port: 51820

Description: WireGuard VPN

Save → Apply

#### 5.5 Client-Konfiguration

VPN → WireGuard → Endpoints → Add

Name: client1

Public Key: (vom Client)

Allowed IPs: 10.10.10.2/32

QR-Code generieren für mobile Clients

# Milestone VI: Management-Netz (Optional)

## Ziel

Proxmox Host auf isoliertes Management-Netzwerk verschieben für erhöhte Sicherheit.

Hinweis: Dieser Schritt ist optional und erfordert eine zweite physische NIC (nic2)!

### Schritt-für-Schritt

#### 6.1 MGMT Interface in OPNsense konfigurieren

Interfaces → Assignments

vtnet2 als MGMT zuweisen

Interfaces → [MGMT] → Enable

IPv4: 192.168.50.1/24

Save → Apply

#### 6.2 Proxmox auf Management-Netz verschieben

⚠ VORSICHT: SSH-Zugang vor Änderung sicherstellen!

1. Node → Network → vmbr0 bearbeiten

2. Alte IP entfernen

3. vmbr_MGMT erstellen/bearbeiten

4. IPv4/CIDR: 192.168.50.10/24

5. Gateway: 192.168.50.1

6. Apply Configuration

7. Neue IP: https://192.168.50.10:8006

#### 6.3 Firewall-Regeln für MGMT

In OPNsense: Firewall → Rules → MGMT

Nur notwendige Services erlauben (SSH, HTTPS)

Zugriff von MGMT → LAN blockieren (Isolation)

# Milestone VII: Härtung & Erweiterungen (Optional)

## Ziel

Zusätzliche Sicherheits-Features und erweiterte Funktionen.

#### 7.1 IDS/IPS (Suricata)

System → Firmware → Plugins → os-suricata

Services → Intrusion Detection → Administration

Pattern: ET Open Ruleset

Interfaces: WAN aktivieren

#### 7.2 VLANs erstellen

Interfaces → Other Types → VLAN

Parent Interface: LAN

VLAN Tag: 10 (z.B. für IoT)

Interfaces zuweisen und konfigurieren

#### 7.3 Zenarmor (Web-Filter)

System → Firmware → Plugins → os-sensei

Services → Sensei

Web-Filtering, Application Control aktivieren

#### 7.4 HAProxy (Reverse Proxy)

System → Firmware → Plugins → os-haproxy

Services → HAProxy

Backends und Frontends für Web-Services konfigurieren

# Troubleshooting

## Problem: Kein Internet nach Migration

• OPNsense WAN-Interface prüfen (sollte IP haben)

• Gateway in OPNsense prüfen (System → Gateways)

• Firewall-Regeln prüfen (LAN → WAN erlauben)

• NAT prüfen (Firewall → NAT → Outbound)

## Problem: VMs bekommen keine IP

• DHCP Server in OPNsense aktiv? (Services → DHCPv4)

• VM an richtige Bridge? (vmbr_LAN)

• Firewall-Regel für DHCP (UDP 67/68)

## Problem: Proxmox nicht erreichbar nach MGMT-Migration

• Physisch an MGMT-Netz anschließen

• Über Console: /etc/network/interfaces prüfen

• Gateway auf 192.168.50.1 setzen

• Rollback: Backup einspielen aus Milestone I

# Best Practices

1. Immer Backups vor Änderungen erstellen

2. Änderungen schrittweise durchführen (ein Milestone nach dem anderen)

3. Test-VMs für Validierung nutzen

4. Dokumentation aktuell halten (IP-Adressen, VLANs)

5. Firewall-Regeln restriktiv gestalten (nur notwendiges erlauben)

6. Regelmäßige Updates (OPNsense und Proxmox)

7. Monitoring aktivieren (OPNsense Insight, Proxmox Monitoring)

8. Separate Netze für verschiedene Zwecke (IoT, Server, Clients)

## Weiterführende Ressourcen

OPNsense Dokumentation: https://docs.opnsense.org/

OPNsense Forum: https://forum.opnsense.org/

Proxmox Dokumentation: https://pve.proxmox.com/pve-docs/